Приложение - 1 Технологий для сокращения запаха Запахи, которые вызывают жалобы на компанию/ Процесс производства должен быть сформирован таким образом, чтобы не возникали проблемы при работе завода и не вызывало неудач в бизнесе. Методы контроля запаха идут под двумя отдельными заголовками; а) При формировании выбросов, которые вызывают неприятный запах, возникают жалобы на объекты и виды деятельности, которые рассматриваются вместе с причинами возникновения и характером запахов, также рассматриваются методы их профилактики, которые могут варьироваться в зависимости от типа деятельности. 1) В пищевой промышленности; 1.1. Управление процессом: Сырье, используемое в производстве, его обработка, закрытый или открытый процессы, рабочвя температура, время, условия вентиляции и т.п. 1.2. Хранение: органические вещества, срок хранения сырья и готовой продукции, температуры, складских помещений и т.д 1.3. Поглощение: очистка и поглощение газа и жидкостей. 1.4. Био-фильтр: очистка жидкостей от газов и бактерии, возникающих в биологической среде. 1.5. Окисление: окисление разложение пахучих газов и жидкостей. 2) Ферма животных; 2.1. Содержать сарай в чистоте и сухости 2.2. Использование гидроизоляционного покрытия для пола 2.3. В зависимости от расстояния до курорта 2.4. Модификация рациона животных, для сокращение выбросов запаха 3) Скотобойня, ее деятельность. Хранение побочных продуктов животного происхождения; 3.1. Вещества в процессе быстрого реагирования 3.2. Побочные продукты с коротким сроком хранения, сохранять при низкой температуре 3.3. Сжигание конденсированного пара и газа 3.4. Процесс очистки технологической воды 3.5. Процесс сжигания растений, собранных на открытом воздухе 3.6. Замена систем очистки от запаха (активированный уголь) 4) Деятельность по обработке побочных продуктов животного происхождения (услуг) 4.2. Конденсированные пары и газы, которые не могут быть сожжены и биофильтрация 4.3. Термическое окисление паров и газов и / или биофильтрация 4.4. Закрытие всей технологической линии 4.5. Очистка воды, удаление крови (при паровой коагуляции) 5) Деятельность рыбного хозяйства и добычи нефти 5.1. Использование свежего сырья 5.2. Процесс технологического сжигания воздуха 6) Станция очистки сточных вод; 6.1. Замкнутые системы: Сбор и переработка запахов, возникающих в бассейнах, отстойниках для воды, не может предотвратить образование запаха, в процессе аэробного и анаэробного пищеварения, газы выделяются в окружающую среду 6.2. Биофильтр: биофильтр для обработки органических газовых выбросов 6.3. Дымоход: Запахи, образующиеся при сжигании в дымоходах, выделение газов 7) На кожевенных заводах; 7.1. Использование замкнутой системы 7.2. Подходит для хранения 7.3. Необходимый контроль потока 7.4. Очищение от газов и неприятного запаха путем моющих систем очистки 7.5. Выполнение адсорбирования 7.6. Выполнение био-фильтрации 7.7. Сжигание газов: сжигание газов с неприятным запахом 8) Другие объекты; 8.1. Выполнение адсорбции (При помощи использования активированный уголь, цеолит) 8.2. Поглощение загрязнений (путем мокрой очистки) 8.3. Термическая обработка или каталитическое окисление 8.5. Применение других методов (озон, плазменная технология, УФ и т.д. каталитические фильтры) Б) По структуре мер, придерживаться принципов экологически чистого производства и предотвращения загрязнения от источника, чтобы избежать запаха, также осуществление методов наиболее эффективного лечения. В связи с этим, ниже описаны методы контроля запаха. 1) Профилактика источника: 1.1. Правильное использование сырья: альтернативы в выборе сырья, оценка потенциальной разницы в стоимости с учетом промежуточных затрат на устранение недостатков 1.2. Надлежащее хранение сырья и отходов: использование определенных стандартов хранения и условий хранения 1.3. Контроль процесса 1.4. Предотвращение утечки при выполнении операций, осуществляемых в помещении, решение по предотвращению утечки в трубах и котельных, очистка от запахов технологических газов 2) Лечение 2.1. Конденсация: процесс очистки жидкостей, заключающийся в испарении жидкости с последующей конденсацией пара. При этом происходит разделение жидких многокомпонентных смесей на отличающиеся по составу фракции путем частичного испарения смеси и конденсации образующихся паров. Предел запаха газа 100000 единиц / нм3. 2.2. Адсорбционные: Молекулы газа, которыке образуют определенные соединения на твердых поверхностях, предпочтительней других, и, таким образом, представляет собой гетерогенную реакцию отделения от жидкости. 2.3. Биофильтрация: В биологических фильтрах прикрепленная к загрузке биомасса осуществляет изъятие органических загрязнений за время прохождения сточных вод 2.4. Био-стирка: очищение происходит путем мойки, в следствии происходит биологическое расщепление. Окисление пахучих компонентов газа из промывочной воды, содержащей микрофлору. Для этого, промывают и элюированный компонент содержания отходящих газов и также используется биологическое разложение в аэробных условиях. 2.5. Биo-капельный: Он работает тем же условиям, что и био стирка. В отличие от био стирки, бактериальные элементы находятся на определенном материале. Здесь жидкость пропускают через циркуляр, состоящий из инертного материала. 2.6. Тепловое окисление. Основан на способности большинства органических соединений (при концентрации не ниже 12-15 мг/м3) диссоциировать при температурах 600-1200 °С и, взаимодействуя с кислородом, содержащемся в сжигаемых газах, образовывать двуокись углерода и водяные пары. Метод не требует высокой степени обеспыливания газов. 2.7. Каталитическое. Каталитическая очистка газов основана на каталитических реакциях, в результате которых находящиеся в газе вредные примеси превращаются вдругие соединения. Таким образом, в отличие от рассмотренных приемовкаталитические методы заключаются не в извлечении токсичных примесей из газового потока, а в превращении их в соединения, присутствие которых допустимо в атмосфере, или в соединения, сравнительно легко удаляемые из газа. При этом требуются дополнительные стадии очистки— абсорбция жидкостями или твердыми адсорбентами. Приложение -2 Контроль запаха – форма жалобы No формы: Дата:. 1; Причина жалобы Местоположение:. 2; Место работы ФИО, Адрес, Телефон, Факс:. 3; Тип заведения:. 4; Интенсивность и характер запаха; Влияние; □Низкий; □Средний; □ Высокий. Степень удовлетворения; □ нейтральный; □Приятный; □Неприятный. 5; Продолжительность и частота запаха. 6; Местный статус учреждения куда подается жалоба; □ жилой; □ промышленность; □ туризм; □ городской; □ сельский. 7; Местные ресурсы для подачи жалобы; Расстояние до учреждения подачи жалобы. Есть ли у компании другие ресурсы для подачи жалобы; □Да. □Hет. Были ли приняты меры в соответствии с п. 9; □ Да. □ Hет. Источник / Ресурсы/Прочая информация. 8; РЕШЕНИЕ. Жалоба связана с проблемами запаха □ Жалоба прекращается □. 8.1; Если жалоба связана с проблемой неприятного запаха;. 8.1.1; Крайний срок подачи жалобы компетентным органам. 8.2; Если предмет жалобы отсутствует. 8.2.1; Дата и номер формы,. Связанный с прекращением жалобы. # Приложение – 3 # Форма отчета по измерению запаха # Отчет по измерению выбросов включает в себя информацию, представленную ниже. При необходимости, компетентным органом может быть запрошена дополнительная информация. # Отбор данных: # 1. Источник, которые вызывают запах / Предприятие/завод/ название, адрес, номер телефона, номер факса # 2. Название объекта и ФИО должностного лица. # 3. Источники запаха, определения и терминология. # 4. Характеристика запаха ( что напоминает запах). # 5. Дата и время проведения отбора проб. # 6. Условия отбора проб. # 7. Условия процесса, во время выполнения отбора проб. # 8. ФИО экспертов, которые проводили отбор проб. # 9. Конкретное название места источника из которого производился отбор проб. # 10. Тип и объем используемого мешка для отбора проб газа. # Результаты измерений (измерения Ольфактометрии): # 1. Место измерения, время и дата # 2. ФИО экспертов, проводивших измерения # 3. Условия и время измерений. # 4. Первоначально определенный диапазон измерения газа. # 5. Коэффициент предварительного разбавления или разведения перед измерениями. # 6. Персональный код измерений экспертов. # 7. Количество образцов, представленных экспертами. # 8. Коэффициенты разбавления, представленные экспертами во время измерений. # 9. Количество и место пустых ответов, которые дали эксперты. # 10. Популярные дискуссии, все ответы экспертов (матричные результаты измерений). # 11. Используется каждым участником дискуссии; справочные материалы (н-бутанол), персональный экспертные оценки и определение порогового значения запаха. # 12. Концентрация запаха у источника. # Доклад, подготовленный экспертами: # ФИО: # Учреждение: # Дата: # Подпись и печать: Приложение - 4 оценки запаха N формы: Дата:. 1.; Дата и номер формы жалобы. 2.; Источник запаха Предприятие/завод. 2.1; Название. 2.2; Адрес. 2.3; Источники запаха и свойства. 2.4; Источник запаха может быть оспорен. 2.5; Показания, корректирующие действия и меры, принятые для эффективного устранения запаха (Мера / измерения выбросов запаха, предусмотренные дополнительные меры будут указаны в докладе). 3.; Выполненные измерения. 3.1; Дата измерений. 3.2; Итоги измерений. 3.3; Оценка измерения. 4.; РЕШЕНИЕ. Необходимые меры по уменьшению выбросов запаха □ Жалоба не продолжается □. 5; Если жалоба не продолжается;. 5.1; Дата и номер формы, связанной с отменой жалобы. 6.; Контроль запах и выбросов, дополнительные необходимые меры;. 6.1; Крайний срок подачи формы, отчета и произведенных измерений;. Приложение - 5 Бланк прекращения жалобы N формы: Дата:. 1.; Дата и номер жалобы. 2.; Дата и номер проведенной оценки. 3.; Название. 4.; Адрес. 5.; Источник запаха в соответствии с жалобой. 6.; Дополнительные меры контроля запаха;. 6.1.; Корректирующие действия и меры, принятые для эффективного удаления запаха. 6.2.; Периодические требования по мониторингу мер. 6.3.; Административные санкции, пока жалоба не будет прекращена.